Послідовність двох котлів

Регулювання температури подаючого середовища залежно від зовнішньої температури

ШКОЛИ • СПОРТИВНІ ЦЕНТРИ • ЛІКАРНІ • ЗАВОДИ • ГОТЕЛІ

Опис

- Включення за тимчасовою програмою.

- Ручне/автоматичне включення установки.

- Регулювання подаючого середовища (опція)  з погодною компенсацією.

- Послідовність роботи двох котлів по годинам напрацювання або по несправності.

- Послідовність робіт двох насосів по годинам напрацювання або по несправності.

- Деактивація другого котла залежно від зовнішньої температури.

- Оптимізація роботи завдяки заслінкам типу «батерфляй» (відкр./закр.).

- Заздалегідь конфігурований, для користувача легко обслуговуючий контролер.

- Зберігання даних в комп'ютері з опційними властивостями USB.

Список комплектуючих

- Один цифровий контролер RDT724F002 з живленням 24 V~

- Один датчик зовнішньої температури EGT301F101

- Один датчик темп. із захисною гільзою   довжиною 120мм EGT346F101/0364439120

- Два 3поз. приводу ASM124F122/0372455001 з живленням 24 V~

- Два кінцеві перемикачі приводів 0370990001

- Дві заслінки типа «батерфляй» ДУ50. DEF050F200

- Один трансформатор 230/24 V~ 2 A .