Контроль котла, ГВП і температури води до накопичувача

Управління котлом через виробництво ГВП

РЕЗИДЕНЦІЇ • ШКОЛИ • будинки • ЛІКАРНІ • УСТАНОВИ

Опис

- Опалювання підлоги залежно від характеристик.

- Управління клапаном і насосом з обмеженням падаючої температури.

- Захист клапана і насоса від заклинювання або замерзання.

- Паралельне виробництво ГВП з опалюванням підлоги. Захист від легионел. Управління насосом.

- Тимчасові програми з нормальной/скороченої/протизамерзання/легионел/відпускної функціями.

- Контроль пальника котла через один або два рівні із захистом температури обратки.

- Функція сушки підлоги по EN1264 частина 4.

- Мануальний контроль пальника, клапана і рівнів потужності насоса.

- Показ всіх значень датчиків і параметрів налаштування.

- Стандартна Modbus комунікація і посилка SMS через опційне приладдя.

- Преконфігурація контролера.

- Одна нажимно-обертальна кнопка для управління всіма значеннями установки.

- Застереження від помилок з діаграмами всіх елементів інтегроване і документоване.

Список комплектуючих

(1) Один контролер опалювання EQJW135F001. Живлення 230 V~

(2) Один датчик зовнішньої температури EGT301F101

(3) Один стержневий датчик температури з латунною захисною гільзою завдовжки 120 мм EGT346F101/0364439120

(4) Один датчик температури подаючого котла із захисною латунною гільзою завдовжки

120 мм EGT346F101/0364439120

(5) Один датчик температури обратки котла із захисною латунною гільзою завдовжки 120 мм EGT346F101/0364439120

(6) Один температурний датчик. ГВП бак із захисною латунною гільзою завдовжки  225 мм EGT347F101/0364439225

(7) Один 3-х поз. привід AVM105F120. Живлення 230 V~

(8) Один 3-х ход. Муфтовий клапан Ду25, Kvs = 10 m³/h BUN025F300

- Опціонально

- (A)	Один датчик кімнатної температури EGT330F101

- (B)	Один датчик кімнатної температури EGT333F101 з можливістю коригування

- (C)	Дистанційне керування EGS52/15F001