Зональний контроль. Радіотермостати

Електронні термостати з NTC сенсором

РЕЗИДЕНЦІЇ • ШКОЛИ • БУДИНКИ • МУЗЕЇ • СПА • ОФІСИ

Опис

- Повне управління системою і контроль зон опалення та  охолодження LRT радіотермостатами.

- Модус автоматики, комфортний і економний (eco), охолодження із захистом від замерзання.

- Аналоговий селектор LXT250RF012 пріоритетний контроль термостатів, які працюють на тому ж каналі.

- Цифрове дист. управління LXT340RF002 для управління зони, часу і режимів роботи.

- Функціонує в системах на 24 V ~.

- LED для показу перемикань і статусу батареї.

- Список комплектуючих, Варіант 24 V ~

- (1) Шість кімнатних температурних термостатів LRT310RF012. Літіум батареї. Установка від 5 до 30 ° C.

- (3) M30 термопривід AXT111F502

- (4) Один датчик точки роси EGH102F101

- (5) Одне цифрове дистанційне управління LXT340RF002

- (6) Один приймає радіохвилі (макс. 6 термостатів і 12 приводів) LET360RF102/0374382001.

Опціонально

(A) Один модус холод / тепло 0313872001 з перемикаючим вихідним контактом

(2) Один селектор режимів роботи LXT250RF012 (для декількох зон, 24 V ~ варіант)

(5) Один 4-х канальний приймач радіосигналів (24 V ~ варіант) LET340RF102

(5) Один 8-ми канальний приймач радіосигналів (24 V ~ варіант) LET380RF102